MEMORIAL DESCRITIVO

06 de Setembro  de 2019.

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS DE TRÊS BARRAS

LOCAL: BAIRO DE TRÊS BARRAS  - PEDRO DE TOLEDO/SP.

- APRESENTAÇÃO

O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços e procedimentos a serem executados e os materiais a serem empregados de acordo com o presente projeto, destinados à reforma e adequação do ponto de ônibus do Bairro Três Barras.

- MATERIAS E MÃO DE OBRA

Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente capacitados, conforme orientação do responsável técnico, e os materiais empregados na obra deverão ser de boa qualidade, obedecendo às normas da ABNT.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

- A empresa responsável pela execução da obra deverá providenciar todos os equipamentos de segurança individual (EPIS), assim como máquinas, caminhões e ferramentas necessárias para a execução da referida obra.

- Será realizada remoção de todo o piso em concreto assim como as três árvores e o ponto do ônibus.

- A empresa deverá realizar a escavação da área do piso, nivelamento e compactação do terreno onde será implantado um piso intertravado

- PISO

A contratada deverá realizar um colchão de areia devidamente nivelado e assentar o piso intertravado na cor vermelha, que deverá ser rejuntado com areia fina

- COBERTURA

Será executado um telhado com telhas cerâmicas e estruturado pontaletada com madeira de lei com três águas conforme o projeto.

Toda a estrutura do madeiramento será lixada e envernizada para a melhor conservação da estrutura.

Será executado três pilares em madeiras com diâmetro mínimo de  20 cm, cravado no mínimo a 1 m de profundidade. A parte da madeira que estiver enterrada deverá receber um tratamento especifico a fim de evitar infiltração e apodrecimento e deverá ter a sua base concretada.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A empresa ganhadora deverá implantar 4 bancos de concreto assim como duas mesas com bancos também em concreto conforme projeto. Deverá instalar um ponto de luz no centro da cobertura e realizar o paisagismo.  Será instalado uma placa em madeira de lei talhada e pintada com o nome do bairro e fixada com corretes na estrutura do ponto. Toda a obra deverá ser integre limpa e organizada. Será instalado 2 novas lixeiras em concreto.

Jeferson Serradilha Schuindt

CREA: 5069992012

Diretor Do Departamento de Obras