Pedro de Toledo, 07 de Janeiro de 2020.

MEMORIAL DESCRETIVO

OBRA: Reforma da Unidade Mista de  saúde

LOCAL: Av. Cel. Raimundo Vasconcelos  230 – Centro

MUNICÍPIO: Pedro de Toledo /SP

Este memorial tem a finalidade de especificar os serviços de execução de mão de obra para a  reforma da Unidade mista de saúde.

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

A empresa contratada deverá instalar a placa de obra com 3,00m² de aço galvanizado, o  modelo a ser seguido será disponibilizado pelo departamento de obra. A contratada  deverá seguir rigorosamente  os itens contídos na planilha orçamentaria.

2 – CAIXILHOS

Será realizado a limpeza e lixamentos dos caixilhos de aço a fim de remover toda a ferrugem, sujeira e ou material que possivelmente possa estar se desprendendo. Os caixilhos  serão pintados com esmalte sintético na cor a ser definido pelo departamento de obra.

As portas e janelas em madeira serão limpas e lixadas,  se for necessário será aplicada uma massa especifica para correção de possiveis imperfeições na superfície. Será pintado com esmalte sintetico na cor a ser defenida pelo departamento de obra.

3 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Será trocada as luminárias que estiverem deterioradas ou obsoletas, assim como as lâmpadas que eventualemte estiverem queimadas. A contratada irá substituir também interruptores e tomadas que estiverem danificados ou queimados, assim como o quadro de distribuição e os disjuntores.

Será feito uma revisão minuciosa de toda a parte elétrica, e será substituda a fiação de 2,5mm² e 4,00mm². Todos os serviços deverão estar  de acordo com as normas da concessionária local.

4 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

A contratada deverá substituir lavatórios, torneiras, bacias sanitárias, sifão e engates flexíveis   antigos e ou  quebrados  por novos,

REVISÃO GERAL NA REDE HIDRÁULICA.

5 - PINTURA

A contratada deverá realizar a pintura de 1800m² com tinta látex de primeira linha, nas cores a sereem definidas pelo departamento de obra. As paredes  deveram estar limpas,  lixadas e tratadas com massa corrida a base de PVA.

A contratada fica inteiramente responsável pela limpeza de quaisquer ambiente e ou piso  que eventualmente venha a ser sujado com respingos ou manchas de tintas.

OBSERVAÇÃO:     Todas as fissuras ou trincas existente na unidade Mista de saúde deverão ser tratadas.

6 – LIMPEZA GERAL DA OBRA

A empresa fica inteiramente responsável pela  limpeza geral da unidade MISTA DE SAÚDE. Tal limpeza corresponde a lavagem de toda a unidade, assim como janelas, banheiros e pisos, ficando responsável pelo transporte de entulhos e materias que eventualmente forem descartados.

Jeferson Serradilha Schuindt

Engº Civil-CREA 5069992012

Diretor do departamento de obras