Pedro de Toledo, 07 de Abril de 2021.

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRAS: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADO

LOCAL: RUA ZUMIRA MARIA DE JESUS - CENTRO

MUNICÍPIO: PEDRO DE TOLEDO/SP.

- - SERVIÇOS PRELIMINARES

  - – Condições iniciais

Ficarão a cargo exclusivo da contratada todas as providências e despesas correspondente a pagamento de taxas, ART’S, INSS e outros.

- A empresa deverá sinalizar e isolar de forma coerente as áreas de interferência onde será executado a obra, afim de evitar possíveis acidentes, tomando o cuidado para não causar transtorno aos moradores da região.

- Todos os operários deveram estar uniformizados e fazendo uso dos  EPIS.

- A fiscalização poderá exigir da empresa contratada a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como por conduta inadequada a boa administração do canteiro.

- ÁREA DA A SER PAVIMENTADA – 528,00 m²

- – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compõem este item as seguintes etapas de serviços:

- Antes dos serviços de pavimentação, será executado a limpeza e raspagem da superfície a ser pavimentada.

- O leito carroçável deverá ser nivelado e pavimentado na largura do projeto de moda que assuma a forma determinada pela seção transversal.

- OS serviços executados deverá seguir as seguintes  Normas :NBR 6459; NBR 7180; NBR 7181; NBR 7182 .

- O pavimento será com bloquete sextavado de 8 cm de espessura assentado sobre um colchão de areia e rejuntado com areia grossa ou pó de pedra.

- As guias serão em concreto pré-moldadas e as sarjetas em concreto moldado in loco, devidamente alinhadas e locadas de forma a acompanhar a largura definida no projeto.

- Toda a obra será demarcada com aparelho topográfico com a finalidade de ter a perfeita combinação em cota, nível e alinhamento e também do GREDE e perfis das ruas a serem pavimentadas, garantindo assim uma precisam na execução.

3 – ABERTURA DA CAIXA E REGULARIZAÇÃO DA BASE

Os serviços de regularização e compactação do subleito serão executados de maneira a conformar a rua com o greide do projetado. Por se tratar de uma área urbana com lotes já edificados procurou-se manter o greide existente fazendo apenas pequenas correções necessárias a conformar o referido greide, dentro dos padrões de engenharia viária. O valor entre corte e aterro será de 25 cm em media. As ruas deverão ser compactadas após a terraplanagem, sendo que será exigido um grau de compactação de 95% do proctor normal. A regularização do subleito será feita com BGS e motoniveladora,  com cortes e aterros máximos de 20cm buscando uniformização e declividades da rua.

4 - COLCHÃO DE AREIA

Após a perfeita estabilização e regularização do subleito e a implantação das guias e sarjetas, será executado o espalhamento da areia, formando um colchão de areia afim de corrigir qualquer imperfeição do solo, a espessura da camada de areia será de 12  cm, sendo está a base do pavimento.

Este material deverá ser a areia média/grossa e estar isento de material de granulometria superior e de qualquer material estranho a consistência/material orgânico.

5 - BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO

O pavimento será executado com blocos de concreto sextavado na espessura de 8cm. A resistência mínima à compressão simples exercida é de 35 Mpa. Por ser uma concretagem por vibração, a relação água/cimento deve ser tal que permita a obtenção de uma mistura seca, essa relação é da ordem de 0,4. Os blocos só poderão ser usados após o período total da cura, ou seja, 28 dias após a sua execução.

Os blocos são caracterizados:

- Por possuírem, em planta, forma que admita dois planos de simetria ortogonais.

- Por não possuírem ângulos agudos e reentrâncias entre dois blocos.

- Os blocos devem ser fabricados por processos que assegurem a obtenção de um concreto suficientemente homogêneo e compacto, de modo a atender as exigências previstas e devem ser manipulados com a devida precaução.

- Os blocos devem ser isentos de trincas ou fraturas que comprometam o pavimento. Assentamento dos blocos:

6 - EXECUÇÃO DO PAVIMENTO

Sobre o colchão de areia, deverá ser executado o piquetiamento, com espaçamento de 1,00m no sentido transversal e de 5,00m até 10,00m no sentido longitudinal de modo a conformar o perfil projetado. Assim as linhas mestras formam um articulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvio em

relação aos elementos do projeto. Nessa marcação deverá ser verificado a declividade transversal e longitudinal de modo a conformar o perfil projetado. Em seguida segue-se o assentamento das lajotas com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e unidas de modo que não coincidam as juntas

vizinhas, ficando de forma alongada em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espaçamento entre as lajotas não fiquem superiores a 1cm. Os blocos de concreto deverão ser assentados mantendo face superior nivelada e sem ressalto. Após a execução do pavimento este deverá ser compactado (compactação inicial) com rolo tipo “tandem” ou com rolo compressor liso de 3 rodas de porte médio com peso mínimo de 10 toneladas. Com isso, faz-se o serviços de rejunte com p[o de pedra ou areia espalhando o material com o auxilio de vassouras, rodos e vassourões,  possibilitando deste modo o melhor enchimento nos vazios entre as lajotas assentadas.

8 – VIGAS DE TRAVAMENTO

A contratada deverá executar vigas de travamento em concreto armado a cada 22,00 metros conforme projeto, afim de evitar que as lajotas deslizem e danifique a pavimentação. Esse procedimento se faz necessário haja visto que essa rua e íngreme, evitando assim futuras patologia no pavimento.

9 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

No término da obra, toda a área da mesma deverá ser limpa, com retiradas de todo o material remanescentes, assim como equipamentos oriundos da execução do serviço.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A empresa ganhadora da obra fica estritamente proibida a realizar quaisquer tipos de serviços que não conste neste memorial e/ou na planilha, passiva de não ser ressarcida pelos serviços executados, a não ser que haja autorização por escrito do grupo de engenheiros da prefeitura. O Departamento de Obras estará à disposição para sanar quaisquer tipos de dúvidas

________________________________

JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT

Diretor do Depto. De Obras Viação e Serviço.

CREA:  5069992012