MEMORIAL DESCRITIVO E TÉCNICO

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

ENDEREÇO: AV. CEL. RAIMUNDO VASCONCELOS N° 203 - CEP 11790-00 – PEDRO DE TOLEDO – SP

OBRAS: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS                 PLUVIAIS

LOCAL:  AV. CEL. RAIMUNDO VASCONCELOS,  RUA JAIRO CASTILHO DE MARIETO E AV. NOVE DE ABRIL- CENTRO  -  PEDRO DE TOLEDO/SP.

Introdução

Este memorial refere-se a Implantação de uma rede de Drenagem de águas pluviais no Centro da Cidade de Pero de Toledo, Vale do Ribeiro Estado de São Paulo, obra está que contempla o plano diretor de macrodrenagem do Município.  A proposta do projeto e a ampliação e implantação da rede de drenagem e de toda a estrutura de captação das águas de chuvas incluindo; tubulações, sarjetas e bocas de lobo. Para este projeto foi elaborado um estudo de drenagem urbana eficiente e necessário desde a coleta até a descarga final das águas de chuva evitando alagamentos, buscando qualidade e reduzido os riscos à população. A proposta do projeto se resume a seguintes etapas:

- Elaborar estudo e projeto de drenagem urbana, eficiente e necessário desde a coleta até a descarga final das águas de chuva

- Reduzir o impacto ambiental;

- Proporcionar melhoria da qualidade de vida da comunidade;

O processo utilizado para a implantação da drenagem existente, foi baseado em um estudo hidrológico da área abrangida com cálculos de vazões, além de analise do atual sistema de drenagem e de estimativa das características do movimento de água em decorrência as enchentes  no perímetro urbana.

Resultando na proposta técnica para implantação de um novo sistema de  drenagem, o que irá auxiliar a drenagem existente como ação preventiva e corretiva para controle do fluxo das águas de chuva evitando assim enchentes e alagamentos no centro urbano.

MEMORIAL TÉCNICO

ESTUDO HIDRÓLOGICO

Introdução

Este laudo refere-se ao estudo hidrológico realizado na área onde será realizado a Implantação de um sistema de drenagem de águas pluviais – Centro - localizado no Município de  Pedro de Toledo

Considerações e definições

Para realizar o presente estudo técnico foi necessário utilizar de alguns conceitos hidrológicos, geomorfológicos e topográficos para coleta de dados e definir qual a melhor estratégia a ser adotada.

- Corpo Hídrico ou corpo de água: e toda a massa ou curso d’água que pode ser um canal ou um reservatório  natural e/ou artificial além de lagos, lagoas ou aquíferos.

- Canal de drenagem: Condutor aberto para a remoção de água do solo por meio da gravidade.

- Vala, Canal ou Galeria: conduto aberto ou fechado artificialmente para conduzir ou remover a[águas pluviais de ruas, avenidas e estradas afim de melhorar a drenagem em determinados pontos.

Local de estudo

O presente estudo, foi realizado no Centro no Município de Pedro de Toledo nas Avenidas Cel. Raimundo Vasconcelos, Avenida Nove de Abril e na Rua Jairo Castilho de Marietto, o sistema de captação das águas pluviais que será canalizada e lançada no Rio ITARIRI com as seguintes coordenadas:  Longitude: 47.273644°E, Latitude 24.273644° S, Altitude 50m. Com área de 4,33 há ou 43.284,00 m²

Método utilizado (Racional)

Este método leva o nome racional pela coerência na análise dimensional das variáveis, sendo o mais simples e mais usual em pequenas áreas. É um modelo empírico cujo objetivo é aplicar um redutor na precipitação intensa, significando um percentual do total precipitado que escoa, superficialmente sendo este redutor, influenciado pela cobertura vegetal, classe de solos, declividade e tempo de retorno da precipitação. A forma geral do método é: Q= C.I.A

Em que Q é a vazão, I a intensidade da precipitação, A área da bacia e C o fator de redução (adimensional), conhecido como coeficiente de escoamento superficial ou fator C.

Observe que ao se multiplicar I por A, resulta na unidade de Q. Para se obter a vazão em m³/s¹,  trabalhando com a intensidade de precipitação em mm h¹ e área em ha, a equação 1 fica:

Q=C.I.A360

Onde:

Q = Vazão de pico m³/s

C = Coeficiente de escoamento Superficial – Varia de 0 a 1,0 onde C = Volume de RUN-OFF – Volume total de chuva

I = Intensidade média de chuva (mm/h)

A = Área da Bacia (há) onde 1 há = 10.000m²

Tabela de coeficiente de escoamento C Método Racional

| DESCRIÇÃO DA ÁREA | COEF. DE RUN-OFF |
| --- | --- |
| Área Comercial Centro bairros | 0,70 – 0,95 0,50 – 0,70 |
| Área Residencial Residência Isolada Unidades Múltiplas (separadas) Unidades Múltiplas (conjuntas) Lotes acima de 2000m² | 0,35 – 0,50 0,40 – 0,60 0,60 – 0,75 0,30 – 0,45 |
| Áreas com Prédio de Apartamentos | 0,50 – 0,70 |
| Área Industrial Industrial leves (pequenas) Industrial Pesadas (grandes) | 0,50 - 0,80 0,60 – 0,90 |
| Parques e Cemitérios | 0,10 – 0,25 |
| Área de Recreação “play-grounds” | 0,20 - 0,35 |
| Pátios Ferroviários | 0,20 – 0,40 |
| Área sem melhoramentos | 0,10 – 0,30 |

Tipo de solos

| Declividades (%) | Barro Arenoso | Barro Argilo - Arenoso | Argiloso |
| --- | --- | --- | --- |
| Floresta 0 – 5 5 - 10 | 0,10 0,25 | 0,30 0,35 | 0,40 0,50 |
| Pastagens 0 – 5 5 – 10 10 – 30 | 0,10 0,15 0,20 | 0,30 0,35 0,40 | 0,40 0,55 0,60 |
| Terra Cultivado 0 – 5 5 -10 10 - 30 | 0,30 0,40 0,50 | 0,50 0,60 0,70 | 0,60 0,70 0,80 |

Intensidade da chuva

A intensidade da chuva foi obtida utilizando a curva I.D.F do estado de São Paulo que fornece a seguinte equação:

I = 1741,9 . T 0,181

(tc + 15) 0,89

Onde I = Intensidade em mm/h

T = Tempo de retorno em anos

tc = Duração da chuva em minutos (tempo de concentração)

C = Coeficiente de escoamento

Tempo de Concentração

O tempo de concentração de chuva que e o tempo de escoamento da chuva do ponto mais alto para o mais baixo foi obtido pela seguinte equação:

Tc = 57.( L3 ) 0,385

Δh

Onde Tc = Tempo de Concentração em minutos

L = Comprimento do rio principal

Δh = Diferença de altitude da jusante e montante

Memorial de cálculo da vazão

Á = 4,33 (hectares)

T =  20 anos (período de retorno)

C = 0,50

Intensidade da chuva

I = 1741,9 . T 0,181

(tc + 15) 0,89

Onde

tc = 57.( L3 ) 0,385

Δh

Logo

L = 270 m/ 1000 = 0,27 km

Δh = 64,00 m (jusante) – 56,00 m (montante) = 8,00 m

tc = 57.( 0,273 ) 0,385

8,0

tc = 5,642 minutos

Portanto

I =   1741,9 . 20 0,181

(5,642 + 15) 0,89

I =   203,176 mm/h

Cálculo da Vazão

Q=C.I.A360= 0,50 .203,176 . 4,33 360=1,22 m3/s

MEMORIAL DE CÁLCULO

| FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CÁLCULOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |
| CPOS | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 6,00 | A = 3,0m x 2,0 m = 6,0m² |
| CPOS | 02.02.120 | 1.2 | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 4,00 | uni = 4,00 meses |
| CPOS | 02.03.110 | 1.3 | Tapume móvel para fechamento de áreas | m² | 200,00 | A = 100 m x 2,0m = 200,00 m² |
| CPOS | 02.10.040 | 1.3 | Locação de rede de canalização | m | 582,00 | C = 582,00 m linear |
| CPOS | 01.20.010 | 1.4 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 3,00 | unidade= 3,00m |
| CPOS | 02.09.030 | 1.5 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 1.000,00 | A= 500m X 2,00 m= 1.000,00 m² |
| CPOS | 01.17.061 | 1.6 | Projeto executivo de Drenagem | UNID. | 2,00 | unidade= 2,00m |
| CPOS | 04.40.070 | 1.7 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | m² | 700,00 | A = 350,00 m x 2,0m = 700,00 m² |
| CPOS | 01.20.691 | 1.8 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²) | m² | 2.000,00 | A= 1000m X 2,00 m = 2.000,00 m² |
|  |  | 2.0 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |
| CPOS | 07.02.040 | 2.1 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3,00 m | m³ | 2.328,00 | V= 582,00 m X 2,0 m X 2,0 m = 2.328,00 m³ |
| CPOS | 07.05.020 | 2.2 | Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial | m³ | 600,00 | V=120,00 m X 2,0 m X 2,50 m = 600,00 m³ |
| DER | 21.03.07 | 2.4 | REMOCAO CANALIZACAO D < 0,60M | m | 130,00 | C = 130,00 m linear |
| CPOS | 05.10.022 | 2.5 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 1.164,00 | V= 582,00 m X 2,0 m X 1,0 m = 1.164,00 m³ |
| CPOS | 46.12.060 | 2.6 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm | m | 462,00 | C = 462,00 m linear |
| CPOS | 46.12.150 | 2.7 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | m | 120,00 | C = 120,00 m linear |
| CPOS | 11.18.040 | 2.8 | Lastro de pedra britada | m³ | 232,80 | V= 582,00 m X 2,00 m X 0,20 m = 232,80,60 m³ |
| CPOS | 07.11.020 | 2.9 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 1.164,00 | V= 582,00 m X 2,0 m X 1,0 m = 1.164,00 m³ |
| CPOS | 11.18.180 | 2.9.1 | Colchão de areia | m³ | 70,00 | V = 350,00 m x 2,0m X 0,10M = 70,00 m² |
| SINAP | 92809 | 2.9.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | m | 296,00 | C = 462,00 m linear |
| SINAP | 92811 | 2.9.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | m | 100,00 | C = 120,00 m linear |
| CPOS | 49.12.010 | 2.9.4 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | UNID. | 15,00 | uni = 15,00 |
| CPOS | 08.07.090 | 2.9.5 | Esgotamento de águas superficiais com bomba de superficíe ou submersa | HPXH | 450,00 | UNI = 15 HPX 30H= 450 horas |
| CPOS | 54.20.130 | 2.9.6 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto espessura de 8 cm, com rejunte em areia | m² | 250,00 | A = 350,00 m x 2,0m = 700,00 m² |
|  |  | 3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| CPOS | 55.01.020 | 3.1 | Limpeza final da obra | m² | 700,00 | A = 350,00 m x 2,0m = 700,00 m² |
| SINAP | 85424 | 3.2 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE | m² | 100,00 | A = 50,00 m x 2,0m = 100,00 m² |
| SINAP | 94098 | 3.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA | m² | 873,00 | A = 582,00 m x 1,50m = 873,00 m² |
| CPOS | 49.12.030 | 3.4 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | UNID. | 1,00 | UNI = 1,00 |
| SINAP | 72961 | 3.5 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 700,00 | A = 350,00 m x 2,0m = 700,00 m² |

Definição da Área do Projeto e Descrição do Sistema

O projeto contempla a execução de 582,00 m com tubulações  de concreto, sendo  com 462,00 m de tubos com diâmetro de 400 mm e 120,0 m de tubos com diâmetro de 600mm, além da execução de 15 bocas de lobos simples e duplas para a captação das águas e condução até o rio ITARIRI.

Esta proposta foi elaborada considerando que a área anexa a Av. Cel. Raimundo Vasconcelos,  Rua Jairo Castilho de Marieto e Av. Nove de Abril, possui um sistema de drenagem obsoleto e que constantemente sofre com alagamentos.

Ademais estas Avenidas e esta Rua, está localizada a entrada do PRONTO SOCORRO Municipal e também a entrada da Escola Municipal José Dirceu Rovari, locais esses que sofrem constantemente com alagamentos. Diante destas ocorrências, foi necessária a elaboração de proposta alternativa para execução dos referidos projeto.

Este projeto propõe que as redes de galerias projetadas de 400 mm de diâmetro sejam interligadas através de bocas de lobos para uma rede de 600 mm de diâmetro, com lançamento a jusante do Rio Itariri.

O dimensionamento deste condutor fechado considerou as vazões estimadas no estudo hidrológico com período de retorno de 25 anos, acrescido das vazões a serem captadas na área a ser projetada. Importante ressaltar que se fossem consideradas apenas as vazões das áreas urbanizadas da montante, o diâmetro do emissário ainda seria de 500 mm.

A tabela a seguir resumem as principais hipóteses e critérios de estimativas e adoção de dados para estimativa de características de fluxo nas bocas de lobo.

Projeto de implantação de galerias pluviais

Tabela 1 - Hipóteses e critérios de estimativas e resultados da adoção de dados para estimativas de características de fluxo nas bocas de lobo

| Bocas de lobo simples sem depressão em ponto intermediário de sarjeta |  |
| --- | --- |
| Aceleração da gravidade (g) | 9,8 m/ s2 |
| Comprimento da boca | (L) 1,0 m |
| Coeficiente K | 0,23 |
| Vazão esgotada (Qb) | QL=H+C.Yg.y , onde: y: profundidade da lâmina d’água na sarjeta em m g: aceleração da gravidade 9,8 m/s2 L: comprimento da abertura da boca de lobo Q: vazão a ser esgotada em m3 K e C: adimensionais. Para bocas de lobo simples sem depressão (a=0), tem-se C=0, y=yo e tgØ= tgØ0. K é função de tgØo |

CONSIDERAÇÕES INICIAIS -

A empresa ganhadora deverá realizar todas as providências necessárias, conforme exigida pela NR-18, quanto à sinalização e eventuais isolamentos para a segurança dos usuários e moradores locais. Será obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual, EPIS, conforme NR – 6. Todas as ferramentas e equipamentos deverão ser protegidos e não deverão estar abandonados pelo canteiro de obra. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Toda a obra será demarcada com aparelho topográfico com a finalidade de ter a perfeita combinação em cota, nível e alinhamento da obra garantindo assim uma precisam na execução.

A empresa responsável pela obra deverá providenciar a placa da obra em aço galvanizado com 6m², com todas as informações necessárias inerentes a execução da obra, seguindo os padrões do Governo do Estado de São Paulo.

- ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRA

Compõem este item as seguintes etapas de serviços:

- Escavações mecânicas das valas com equipamentos apropriados para tal operação.

-Carga e transporte de material escavado e depositado no local designado pela prefeitura. No entanto, todo o material de boa qualidade oriundo das escavações poderá ser reaproveitado quando da execução do reaterro.

- Aterro compactado em camadas, com material de boa procedência.

- A pavimentação em lajotas deverá ser retirada somente no local node haverá a escavação para a implantação do sistema.

- Todas as lajotas retiradas serão limpas e empilhadas para serem reaproveitadas, a retirada das lajotas será feita manualmente pelo Departamento De Obras Da Prefeitura Municipal.

- O fundo das valas deverá ser regularizada e com lastro de camada de pedra britada n° 01.

- As juntas das tubulações deveram serem rejuntadas com argamassa.

- Todo a área destinada ao reassentamento das lajotas sextavadas deverá ser convenientemente regularizada, compactada e assentadas sobre um colchão de areia.

- TUBULAÇÕES DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 400mm E 600mm/ BOCAS DE LOBOS

Os serviços de movimento de terra, para proporcionar o assentamento das tubulações, serão iniciados após a marcação topográfica, assim como as bocas de lobo, obedecendo às declividades  do terreno.

As vaIas serão escavadas com retro-escavadeira para tubulações inferiores a 40 cm de  diâmetro, e com escavadeiras hidráulicas para diâmetros maiores.

Essas valas terão uma largura igual a duas vezes o diâmetro externa do tubo. As escavações dos dispositivos de drenagem, tais como poços de visita, caixas de passagens; bocas de lobo, entre outros, terão suas larguras e comprimento de, no máximo 5 cm além da largura e comprimento externos de cada lado dos mesmos.

Sempre que possível, os tubos terão recobrimento mínimo de 1,0 m de terra, não sendo aceito um recobrimento menor que 50 cm. Será utilizado o material escavado das valas. A critério da Fiscalização, o material poderá ser substituído por outro de melhor composição e natureza, caso haja necessidade.

Após o assentamento das tubulações, será efetuado o reaterro em camadas de, no máximo, 20 cm de espessura concomitantemente nos dois lados da tubulação, até no mínimo de 1,0 m acima da geratriz superior do tubo.

A compactação será efetuada com compactadores pneumáticos e placa vibratória tipo CM 20, até atingir o grau de compactação especificado. Os tubos de concreto serão  utilizados na execução de galerias, conforme detalhes de Projeto e diâmetros especificados. Esses tubos serão adquiridos de fornecedor idôneo, aprovado pela Fiscalização, atendendo ao disposto nas Normas Técnicas.

As peças serão transportadas em caminhão carroceria com Munck, até os locais de aplicação onde as mesmas serão descarregadas. Caso necessário, para tubos de maior diâmetro, a descarga dos mesmos será auxiliada com o próprio equipamento de escavação das valas.

Antes do assentamento dos tubos nas valas, será efetuado o acerto do seu fundo de forma manual. No caso do lastro de concreto, o mesmo será executado atendendo a resistência especificada, lançado diretamente sobre um  lastro de brita.

Após o assentamento dos tubos  será efetuado o rejuntamento dos mesmos com argamassa de cimento e areia, no traço l:3, em toda a extensão da junta.

- Bocas de Lobo

As bocas de lobo, constituídas de uma caixa de alvenaria ou pré-moldada de concreto, serão localizadas sob o passeio, com a finalidade de captar as águas superficiais através da abertura da guia (guia-chapéu). Serão localizadas também sob a sarjeta, para captar as águas superficiais por meio de uma grelha de ferro fundido. Os dois casos combinados poderão ocorrer. As lajes de cobertura das bocas de lobo terão 10 cm de espessura, ferragem adequada, e concreto para resistência de 250 Kg/cm², devidamente impermeabilizado e com tampas em concreto armado.

13 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

No término da obra, toda a área da mesma deverá ser limpa, com retiradas de todo o material remanescentes, assim como entulhos oriundos da execução do serviço.

Cuidados especiais deverão ser tomados durante e após a limpeza para que as vegetações nativas não sofram nenhum tipo de degradação, mantendo-se a área em conformidade com o meio ambiente.

14 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A empresa ganhadora da obra fica estritamente proibida a realizar quaisquer tipos de serviços que não conste neste memorial e/ou na planilha, passiva de não ser ressarcida pelos serviços executados, a não ser que haja autorização por escrito do grupo de engenheiros da prefeitura. O Departamento de Obras estará à disposição para sanar quaisquer tipos de dúvidas

_______________________________________

Jeferson Serradilha Schuindt

CREA: 5069992012

Diretor do Departamento de Obras