Pedro de Toledo, 27 de MAIO de 2021.

MEMORIAL DESCRETIVO

OBRA:  CONSTRUÇÃO DE 15 LIXEIRAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO -S/P

LOCAL: VÁRIOS BAIRROS E RUAS DO MUNICÍPIO

Este memorial tem a finalidade de especificar os serviços de execução de lixeiras. OS LOCAIS A SEREM CONSTRUIDA SERÁ DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO DE OBRA

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

O local a ser construida a lixeira deverá estar limpo de toda a vegetação, nivelado e pronto para iniciar a escavação da fundação.

2 – CONDIÇOES GERAIS

- Será executado lixeiras de alvenaria com blocos de concreto 14x19x39 cm grauteados com concreto e aço CA – 50 com bitolas de 5/16’’ em cada canto de parede  e pontos definido no projeto

- O piso será de concreto armado com tela POP soldada, com espessura de 10 cm e com 1% de inclinação na direção das portas que dão acesso a coleta de resíduos.

- Será executado no piso um dreno com pedra

- As paredes deverão ser chapiscada, argamassadas e pintadas com tinta látex de primeira linha na cor branca e as letras pintadas na cor preta seguindo o padrão das já existentes.

- As tampas superiores e frontais, serem de aço galvanizado enrijecidos, com puxadores ou alças pintadas na cor azul oceano.

- Nas tampas superiores será executado um limitador para que as mesmas não sejam lançadas para trás, evitando assim que fiquem danificadas

- Nas tampas frontais terá um vão conforme projeto fechado com tela, e pinos para fechamento das portas.

- Após a execução de cada lixeira a contratada deverá limpar o local, retirando quaisquer vestígio de entulhos, madeiras ou papeis, mantendo assim o local limpo e organizado.

3 – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A  obra será medida por unidade totalmente finalizada e em total conformidade com o projeto executivo.

Caso houver necessidade de qualquer mudança o departamento de obra deverá ser avisado imediatamente. Ficando assim a contratada expressamente proibida de realizar qualquer alteração sem uma ordem por escrito do departamento de obra.

Jeferson Serradilha Schuindt

Engº Civil-CREA 5069992012

Diretor do departamento de obras