No item 4 do termo de Referencia anexo VI, onde se-lê:

- – DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

- Os serviços de capinação e varrição serão executados para a erradicação da vegetação daninha, gramínea e rasteira rente ao solo nos logradouros públicos, calçadas e áreas pertencentes ao município.

- Todas as ruas descritas na planilha orçamentária deverão ser capinadas, raspadas e limpas de tal forma que as guias e sarjetas fiquem totalmente desobstruídas, facilitando assim o perfeito escoamento das águas pluviais.

- Todo o material excedente da limpeza como: galhos, folhas, e vegetação serão depositados em sacos plásticos e levados até o aterro sanitário, já pedras, areia, barro ou terra deverá ser retirado com uso de caminhões ou veiculo similar e transportado em local definido pela prefeitura.

- Todo material provindo dos serviços será de total responsabilidade da empresa, assim como o descarte do mesmo.

- A execução dos serviços de roçagem das estradas deverá obedecer rigorosamente à planilha dos locais fornecidos pelo departamento de obras, assim como a ordem de serviços.

- A roçagem mecanizada, nas duas laterais com 2,00m de largura para cada lado das estradas. Se houver necessidade a empresa poderá fazer uso de roçadeira manual desde que não comprometa a segurança dos funcionários.

- Galhos e arvores que eventualmente estiverem obstruindo a passagem de veículos deverão ser podados, sendo de responsabilidade da empresa o descarte do mesmo.

Leia – sê:

- REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS

Os locais e ruas a serem executado a manutenção ou reposição das lajotas, serão definidos pelo departamento diante da necessidade que for surgindo o reparo.

Todas as lajotas danificadas serão substituídas por novas lajotas FORNECIDA PELA PREFEITURA ASSIM COMO O PÓ DE PEDRA E AREIA.

Após a retirada das lajotas, o local deverá ser limpo, nivelado e compactado, com compactador mecânico tipo (SAPO) ou placa vibratória.

Será utilizado no preparo da base, um colchão de areia ou pó de pedra, garantindo assim uma perfeita regularização da base.

Em todo o local da reposição ou manutenção das lajotas deverá ser rejuntados com o mesmo material da base ou pó de pedra.

Em situações que for necessário será utilizada cintas de travamento de concreto armado afim de alinhar e travar as lajotas, garantindo assim um perfeito nivelamento.

Obs. Não será permitido qualquer tipo de alteração dos serviços acima, sem autorização do departamento de obra.